附件4

富顺县中医医院

同心院区住院楼电梯维保服务采购需求

- 一、项目概况

富顺县中医医院同心院区住院楼（地上8层、地下一层）12部电梯维保服务：包括客梯6部、消防电梯3部（含2部污梯）、医护梯1部、物资梯1部、餐梯1部。

二、商务要求

1.维保期：2023年9月1日至2024年12月31日，共计16个月。

2.服务地点：富顺县中医医院同心院区住院楼

3.付款方式：本项目实行先维保后付费，每半年支付一次半年的维保费，甲方凭乙方开具的发票，在30日内一次性支付发半年维护费。

4.服务要求：

（1）维护检测：

半月检：每半月不定期到现场对医院电梯进行检查、维护、保养，并做好维护记录；电梯维护保养过程中，乙方免费提供保养的润滑油料，免费提供易耗件。

- 年检：乙方应按照国家相关规定，主动配合医院进行电梯年检，并完善相关资料。如果发现隐患，应立即书面通知医院，并协助医院处理。

- （2）故障报修：

- 维保公司应设置专人值班，保证其电话24小时通畅。乙方接到甲方报修通知，应立即安排维修人员0.5小时内赶到现场，如遇有人被困电梯，维修人员到现场后应优先解救被困人员。一般故障要求在2小时内恢复电梯正常使用，如遇到无法立即修理的故障，应立即停止该电梯使用，并书面通知甲方。

如果乙方不按时到达现场处理，视为违约，并对乙方进行处罚，违约处罚500元/次，三次违约甲方有权解除合同。并且因乙方未按时到达现场而造成的重大事故，由乙方承担相应责任；因乙方未按时到达现场而造成的经济损失由乙方承担。

- 维保资料：

- 乙方有义务协助甲方建立有关的管理制度、完成各项相关资料。

三、技术要求

（一）保养电梯数量

| 序号 | 梯号 | 载重 | 速度 | 层/站/门 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D010465 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 2 | D010466 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 3 | D010467 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 4 | D010468 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 5 | D010469 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 6 | D010470 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 7 | D010471 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 8 | D010472 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 9 | D010473 | 1000KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 10 | D010474 | 1000KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 11 | D010475 | 1600KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |
| 12 | D010476 | 800KG | 1.5m/s | 9/9/9 | 1 |

（二）维护标准

1.每15天对电梯维护保养一次（如与国家对特种设备的维保不符，以特种设备规范及相关部门规章、条例等执行），保障电梯正常运行。按特种设备要求做好维保登记记录。

2.电梯维保应符合《电梯维修规范》《电梯维护保养规则》TSG特种设备安全技术规范TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》等相关文件要求文件规范。

3.保养期间内，应定期对电梯设备的对应项目进行检查，并出具检测报告，维持电梯的安全运行。

4.在电梯维保过程中发现部件损坏，首先应对部件进行维修，若无法维修必须更换，配件费在100元内由维保公司承担，每年免费配件总价不超过500元。维修配件费用100元以上，应先报医院，医院同意后更换，费用由医院承担。

5.在电梯维保过程中需对电梯进行改造、加装附件等项目时，应告知医院项目的费用、工期、保修期等，医院同意后可施工，费用由医院承担。

6.维保公司须保证所有的保养技术、安全、卫生等方面上达到技术监督局的检查要求。

三、其他内容：

- 乙方在应严格遵守甲方的规章制度，遵守安全法规，按相关操作规程进行工作，如乙方在检查、维护过程中对甲方设备设施造成损害，应负责全额赔偿（包括对甲方人员和对第三者所造成的损害）；乙方在检查、维保过程中应做好相应的安全措施，如果因乙方失误出现的一切安全问题均由乙方负责并承担全部责任和由此产生的一切费用。