富顺县中医医院病人打印腕带市场调研需求

- 病人打印腕带拟采购数量

- 拟采购30000条，品牌不限，单独提交密封市场调研报价单。

- 项目相关信息

- 技术参数

- 1、产品尺寸：成人腕带规格：宽26mm ，长260mm，取出后 宽≥23mm  长≥250mm，打印面积 宽≥23mm  长≥115mm；儿童腕带规格：宽25mm ，长206mm，取出后 宽≥20mm  长≥195mm，打印区域宽≥20mm  长≥68mm

- 2、使用方法：识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上；

- 3、产品材质：环保型材质；柔软、轻薄、透气、不粘皮肤。防水、防酒精、耐磨，打印效果清晰持久。

- 4、产品颜色：天蓝、粉红色等可自定义任意颜色（打印区域白色）；

- 5、佩戴方法：单扣/双扣佩戴，一次性使用；

- 6、打印方式 ：热敏；

- 7、扫描有效期：≥30 天；

- 8、支持的条码类型：支持所有的条形码和二维码；

- 9、打印软件：配套打印系统软件；

- 10、100 条/卷。

（二）配套服务及要求

- 1、根据科室工作需求，投标人须提供相不低于16台腕带打印设备，并保证在使用过程中设备的正常运行，所需费用由投标人自行承担；

- 2、配套打印软件系统，必须与我院现有信息化系统（HIS、LIS、电子病历、体检等）兼容适配及对接融合，确保实现正常打印应用；实施过程中如需第三方支持或因专业接口软件定制及系统调试等原因而产生其他费用由投标人自行承担；

- 3、腕带打印设备技术要求：

- 打印方式：热敏和热转印；

- 打印分辨率：≥203dpi；

- 打印速度：≥127mm/s；

- 打印长度：≥2286mm；

- 三、供应商应具备的条件及需要递交的资料

- 供应商应具备的条件：

- 1.具有独立履行民事责任的主体资格；

- 2.遵守国家法律法规，具有良好的信誉（招采信用评级为中、严重、特别严重等不能参与此次比选）和诚实的商业道德；

- 3.具有履行合同的能力；

- 4.所供产品符合国家、行业标准；

- 四、商务要求

- 1、服务期限：1年；

- 2、供货要求：按需求计划供货，各科室打印设备安装调试到位保证正常使用，腕带按医院各科室实际使用需求分批次供货；

- 3、交货时间：根据科室使用需求实时配送；

- 4、付款方式：每月实际送货量进行结算。